系统采用分层架构，主要包括以下五个部分：

- 世界生成层（World Generation）

- 物理与传感层（Physics & Sensing）

- 导航层（Navigation）

- 感知层（Perception）

- 界面与状态管理层（UI & State）

# 世界生成层

系统采用“模板 + 随机化”方式生成公寓环境。整体布局包括左侧纵向房间列和开放式起居区域。其中左侧纵向区域包含厨房、卫生间和卧室，另设置开放式客厅区域。

家具摆放遵循明确规则，包括：

- 保证门洞通行净空

- 保持家具之间不重叠并留有间隙

- 满足靠墙放置约束

若环境中非必要家具导致可通行空间不足，则自动移除部分非关键家具，直至满足“至少 92% 的自由空间可由机器人从基座位置到达”的要求。

风险物分类表

| 风险物种类 | 危险类别 | 雷达可见 | 本地检测标签（COCO） | SAM提示词 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线缆 | 缠绕 | 否 |  | 电源线在地板上 |
| 袜子 | 缠绕 | 否 |  | 袜子 |
| 宠物排泄物 | 污染 | 否 |  | 宠物排泄物 |
| 球 | 撞击 | 是 | 运动球 | 玩具球 |
| 书本/电话 | 撞击 | 否 | 书本/手机 |  |
| 玩具阻碍/鞋/宠物碗 | 撞击/赃污 | 是 | 无/无/碗 |  |

关键点： 对于 LiDAR 不可见的缠绕类与污染类风险，仅依赖几何信息不足以保障机器人安全，必须引入视觉感知能力。

两个栅格系统：

覆盖栅格：6cm的单元格，用于记录灰尘分布和覆盖百分比；

规划栅格：12cm 的单元格，按机器人半径做膨胀处理，供A*路径规划使用。

# 物理与传感层

系统基于Rapier WASM 作为物理仿真引擎

墙体与家具采用固定立方体碰撞体

对于带“腿部净空”的家具，仅其腿部参与碰撞，从而允许机器人从家具下方穿行

低矮风险物被建模为 sensor collider（传感器碰撞体）。机器人会物理上驶过这些物体，而系统通过相交事件记录缠绕或污染接触。

球和积木被建模为小型动态物体，机器人与其接触后可将其推动。

机器人被建模为动态圆柱体。

碰撞缓冲（bumper）事件通过“collider-handle → 元数据注册表”的映射机制完成分类识别。

LiDAR 扫描高度为9.2cm, 可视化效果为加色扇形，并绘制在机器人相机不可见的辅助图层中。

SensorRig 负责基于机器人视觉视角渲染与感知数据准备，具体机制如下：

- 使用一个胸口高度92° 视场角的相机渲染场景

- 每帧输出到 384×288 的渲染目标

- 以 20 fps 复制像素到画中画（PIP）画布

- 以 2 fps 将图像帧提交给感知 Worker

系统通过同一相机模型将所有障碍物投影到图像平面，形成 ground truth，用于评估检测结果。

- IoU 不低于 0.3

- 在标签词汇可对齐时，还需满足标签匹配

对于确认后的检测结果，系统并不直接使用 ground truth 位置，而是通过“目标框底边射线与地面的交点”进行平地几何定位，生成 hazard marks（风险标记）

# 导航层

四类导航策略建立在同一套共享反应层之上：

- 基于 LiDAR 的前向速度调节器

- 碰撞缓冲反射行为

- 带临时 A* 阻塞的脱困机制

- 低电量自动返回充电

主导航策略为 Planner（snake）

视觉模块产生的风险标记会被转换为虚拟障碍物，从而使路径规划出现可见绕行，并触发 hazard_avoided 事件。

# 感知层

本地感知模块 优先使用WebGPU，否则降级到单线程WASM.

SAM云端托管 图像帧POST到代理服务器，SAM3文本提示分割，SAM3不可用则回退到SAM2, 服务端对响应结果进行归一化处理。

Cosmos 托管 文本提示与POV图像帧发送至NVIDIA调用地址，生成的视频文件保存在指定目录，并回流到任务卡片中展示。

# 界面与状态管理层

高频数据（60 Hz）（包括：位姿，激光射线，检测结果，风险标记）放在普通可变模块，由相应组件直接读取，避免React在高帧率场景下重复渲染。

低频数据同步到zustand store, 由DOM HUD显示。

报告由客户端生成，支持以下格式：HTML(可打印成pdf) 和JSON.

# 架构特点

本系统的架构具有以下突出特点：

- 真实性优先：所有展示结果均来自真实计算、真实模型或真实远程服务调用。

- 可复现性强：单一字符串种子可重建完整环境，支持合规与测试要求。

- 视觉补偿几何感知盲区：明确揭示 LiDAR 对低矮风险物的天然局限，强调视觉感知的必要性。

- 分层清晰：世界生成、物理仿真、导航、感知、界面与状态管理职责边界明确 。

- 兼顾演示与工程性：既适配轻量演示设备，又通过托管模型接入更强 AI 能力。

- 高性能前端架构：通过高低频状态分离、Worker 推理、实例化渲染等方式保障浏览器侧实时性 。